Применение алгоритма MUSIC для оценки времени прихода (ToA)

Алгоритм MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) используется для высокоточной оценки времени прихода (ToA) в системах беспроводного позиционирования на основе стандарта IEEE 802.11ax. MUSIC позволяет эффективно разделять многолучевые компоненты сигнала, обеспечивая точную оценку временных задержек в сложных условиях распространения.

Математическая модель

Канальные оценки, полученные из HE-LTF (High Efficiency Long Training Field), представляют собой комплексную матрицу частотного отклика канала (CFR):

CFR∈CN×P,

где N — количество активных поднесущих, P — количество снимков (пространственно-временных потоков и приёмных антенн).

Для обеспечения равномерного частотного отклика пропущенные поднесущие интерполируются:

CFRfullk=interp1activeFFTIndices,CFR,allFFTIndices,

где интерполяция выполняется по амплитуде и фазе.

Формирование корреляционной матрицы

Корреляционная матрица формируется с применением пространственного сглаживания и усреднения по прямому и обратному направлениям для повышения устойчивости алгоритма MUSIC.

Для одного снимка (P=1) корреляционная матрица вычисляется как:

R=1Mk=1MykykH,

где yk=CFRk:k+L-1 — подмассив длиной L=⌊23N⌋, а M=N-L+1 — количество подмассивов.

Для нескольких снимков (P>1) сначала формируется выборочная корреляционная матрица:

Rn=1Pk=1PCFR:,kCFR:,kH,

а затем применяется пространственное сглаживание:

R=1Mk=1MRnk:k+L-1,k:k+L-1.

Для повышения устойчивости выполняется усреднение по прямому и обратному направлениям:

R=R+JR*J2,

где J — матрица переворота, а R* — комплексно-сопряжённая матрица.

Псевдоспектр MUSIC

Корреляционная матрица R подвергается собственному разложению:

R=VΛVH,

где En — матрица шумового подпространства, соответствующая L-M наименьшим собственным значениям (M — число путей).

Псевдоспектр MUSIC вычисляется как:

PMUSICω=1aωHEnEnHaω,

где aω=1,ejω,…,ejL-1ωT, а ω=2πΔfτ, Δf=sampleRatefftLength.

Временные задержки определяются из угловой частоты:

τ=ω2πΔf.

Оценка ToA

Пиковые значения PMUSICτ соответствуют задержкам τm, где m=1,2,…,M. Для исключения ложных пиков применяется порог:

threshold=maxPMUSIC10dynamicRange/10,

где dynamicRange зависит от ширины полосы канала.

ToA определяется как минимальная задержка:

ToA=minτm.

Реализация в симуляции

В реализованной симуляции алгоритм MUSIC применяется к канальным оценкам HE-LTF. Пространственное сглаживание и усреднение по прямому и обратному направлениям обеспечивают устойчивость в многолучевой среде. Псевдоспектр вычисляется с разрешением 0.1 м, что позволяет точно определять временные задержки. Полученное ToA используется для вычисления расстояний в алгоритмах трилатерации или комбинированного позиционирования с углами прихода (AoA).